ЛИСТОК БЕЗОПАСНОСТИ

Hardiner THIOVER

1. Наименование веществ/компонентов и фирменное наименование

Данные о продукте

Торговая марка			                Отвердитель THIOVER

### Данные о производителе/поставщике	    ФЕНЦИ     С.п.А					                                                                Виа Триесте 13/15; 20067 Трибиано

Телефон	+39 -029-062-21

Телефакс	+39 –029-063-12-16

2. Состав/данные о составных частях

Химическая характеристика

Классификация соответствует действующим нормам ЕЭС 67/548 , дополнена данными из специальной литературы и результатами исследований на фирме-производителе.

Опасные вещества, входящие в состав:

15% - 20% Диоксид Марганца

N.67/548/CEE: 025-001-00-3   CAS: 1313-13-9   EINECS: 215-202-6

Xn Вредный

R36 Вредный для глаз

R20/22 Опасный при вдыхании и попадании в желудок

0.5% - 1% disulfiram; тетраэтилтиурамдисульфид

N.67/548/CEE: 006-079-00-8   CAS: 97-77-8   EINECS: 202-607-8

N Опасен для окружающей среды

Xn Вредный

R22 Опасный при попадании в желудок

R43 При контакте с кожей может вызывать раздражение

R48/22 Опасность вредного воздействия на здоровье в случае длительного пребывания продукта в желудке

R50/53 Очень токсичен для водной фауны, может вызвать длительные неблагоприятные еффекты на водную среду.

0.25% - 0.5% 1,3-Дифенилгуанидин

N.67/548/CEE: 612-149-00-4   CAS: 102-06-7   EINECS: 203-002-1

N Опасен для окружающей среды

Xn Вредный

R22 Опасный при попадании в желудок

R36/37/38 Вреден для глаз, дыхательных путей и кожи.

R51/53 Токсичен для водной фауны, может вызвать длительные неблагоприятные еффекты на водную среду.

R62 Возможный риск ухудшения плодородия.

3. Возможная опасность

при длительном пребывании в водоемах может оказывать вредное воздействие на водную среду, поскольку продукт долго разлогается и аккумулируется.

4. Меры по оказанию первой помощи

- При контакте с кожей: немедленно промыть водой с мылом и смыть большим количеством воды.

- При попадании в глаза: глаза, не закрывая веки, промыть под струей воды и проконсультироваться у врача.

- При попадании в желудок: немедленно обратиться к врачу.

- При вдыхании : Вызвать рвоту, Обратится к врачу показав этот листок безопасности.

5. Способы пожаротушения

- Средства тушения:

СО2,  гасящий порошок или водомет. Больший пожар тушить водометом или устойчивой к спиртам пеной.

- Особая опасность, вызванная горением самого вещества, продуктами его сгорания или образующимися газами: Используйте средства защиты дыхательных путей.

6. Меры по устранению непреднамеренных загрязнений

- Меры индивидуальной защиты: ношение индивидуальной защитной одеждыи перчаток.

- Мероприятия по охране окружающей среды: не допускать попадания в канализацию/ливневые стоки/грунтовые воды.В случае попадания сообщить в компетентные организации.

- Способ очистки/поглощения:

Предотвратить дальнейшее попадание продукта в дренажную систему.Собрать продукт впитывающим материалом, если это взможно.После того как весь возможный продукт собран , большим количеством воды помыть все плоскости соприкасавшиеся с продуктом.

7. Хранение  и использование

- Использование: Избегать прямого контакта с продуктом и вдыхание газов. Так же просмотрите пункт 8, ниже.Не пейте и не еште в прцессе работы  продуктом.

- Рекомендации по безопасному обращению

Хранить в  тщательно закрытой таре в сухом и прохладном месте.

- Хранение на складе.

- Требования к складским помещениям и емкостям: особых требований нет.

- Дополнительные рекомендации по условиям хранения:

Предохранять от высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

8. Предельные концентрации  и средства индивидуальной защиты

Компоненты, ПДК которых подлежит контролю в рабочей зоне:

- Дополнительные рекомендации:

За основу приняты листы ЕЭС, действующие на момент составления данного листка  безопасности.

- Индивидуальные  средства защиты:

- Общие гигиенические и защитные мероприятия:

Не допускать контакта с пищевыми продуктами, напитками и кормами.

Мыть руки перед перерывами в работе и в конце рабочего дня.

- Защита рук: не требуется при нормальном использовании.

- Защита глаз: не требуется при нормальном использовании.

- Защита тела: не требуется при нормальном использовании.

9. Физические и химические свойства

Форма	жидкая

Цвет	черный

Запах	запах серы

Значение/диапазон		Единица	Метод

измерения

Изменение состояния

Точка плавления/-диапазон 	не определяется

Точка кипения/-диапазон 	не определяется

Температура вспышки	80			ºС

Самовозгорание	продукт не самовозгорается

Взрывоопасность:	продукт не взрывоопасен

Плотность (20ºС)	1,6			г/см3

10. Стабильность и реактивность

- Термическое расщепление/условия, которых следует избегать:

при надлежащем хранение расщепление не происходит

- Опасные продукты расщепления: нет

11. Данные по токсикологии

- Местная токсичность:

- Первичное раздражающее действие:

- Воздействие на кожу: возможно раздражение

- Воздействие на глаза: возможно раздражение

- Чувствительность: не обладает сенсибилизирующим действием

- Дополнительные рекомендации по токсикологии:

Продукт не подлежит обязательной классификации по классу опасности в соответствии с методом расчета для смеси продуктов Общих  Классификационных Директив стран ЕС в действующей редакции.

12. Данные по экологии

- Общие рекомендации:

Рабочий процесс должен быть построен таким образом, что бы родукт не попадал в окружающую среду.

Перечень веществ входящих в состав продукта , опасных для окружающей среды :

0.5% - 1% disulfiram; тетраэтилтиурамдисульфид

N.67/548/CEE: 006-079-00-8   CAS: 97-77-8   EINECS: 202-607-8

R50/53 Очень токсичен для водной фауны, может вызвать длительные неблагоприятные еффекты на водную среду.

0.25% - 0.5% 1,3-Дифенилгуанидин

N.67/548/CEE: 612-149-00-4   CAS: 102-06-7   EINECS: 203-002-1

R51/53 Токсичен для водной фауны, может вызвать длительные неблагоприятные еффекты на водную среду.

13. Рекомендации по утилизации

- Продукт.

- Рекомендации

С учетом официальных инструкций сваливать на установку по сжиганию специальных отходов.

08 04 02: старые клеи и герметики, не содержащие галогенированные растворители.

- Неочищенная упаковка:

- Рекомендации: утилизация в соответствии с официальными инструкциями.

14. Инструкции по перевозке

- Транспорт / дополнительные рекомендации: продукт не является опасным

грузом

15. Инструкции

- Обозначение в соответствии с директивами ЕЭС:

При работе с химикатами следует соблюдать обычные меры предосторожности.

Продукт не подлежит обязательному обозначению в соответствии с директивами ЕЭС по опасным веществам.

- Опасные компоненты, входящие в состав продукта, информация о которых  указывается на этикетке: полимер на основе полисульфида.

- Классификация опасности:

R 52/53  - продукт опасен для организмов, живущих в воде, при длительном

нахождении в водоемах может оказывать вредное воздействие

S 46   - при попадании в желудок , срочно обратиться

к врачу имея при себе  данный листок.

S 61   -  предотвращать попадание в окружающую среду. Соблюдать

специальные рекомендации. В качестве справочной информации

пользоваться листком безопасности.

S 2     -  хранить продукт в недоступном для детей месте.

disulfiram; тетраэтилтиурамдисульфид : Может вызывать алергическую реакцию.

16. Прочие сведения:

Информация, содержащаяся в данном листке безопасности,  соответствует

новейшему уровню наших  знаний и опыта. Однако данная информация не

является   гарантией свойств  продукта и не может служить основой для

договорных правоотношений.